Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К

ДОМАШНЕЙ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №2

ДисциплинаОП.01: Инженерная графика

# для студентов заочного отделения

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация

зданий и сооружений

2020

| ###### «Одобрено» На заседании цикловой.комиссии специальности 08.02.01 «СиЭЗиС» Протокол №__от __2020 г Председатель цикловой комиссии __________М.Ю.Степанова | Методические указания составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» |
| --- | --- |
| ###### «Согласовано» Руководитель МС ______ Н.В. Дмитриева «_____» ________2020г Разработала преподаватель __________Н.Л. Сенча «_____» __________2020г | « «Утверждаю» Зам. директора по УМР _______ Р.Н. Аслаева «_____» ________2020г Рецензенты: Преподаватель __________В.Е.Белецкая «_____» __________2020г Ведущий инженер ОАО «Проектный институт СГНХП» __________Н.Ф. Лапина «_____» __________2020г |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины. | 4 |
| 2. | Общие методические указания к выполнению контрольной графической работы. | 5 |
| 3. | Информационное обеспечение обучения. | 6 |
| 5. | Вопросы для самопроверки. | 8 |
| 6. | Методические указания и рекомендации по выполнению контрольной работы | 9 |
| 7. | Контрольная работа | 10 |
| 7.1 | Задание №1 - «Чертежи конструктивных узлов» | 10 |
| 7.3 | Задание №2 - «Схема расположения элементов ленточного фундамента» | 22 |
| 7.4 | Задание №3 - «План, фасад, разрез» | 27 |

Введение

Чертёж является основным документом, по которому может быть построено сооружение, изготовлено любое изделие. Техник строительной специальности должен уметь излагать свой технический замысел в виде чертежа и читать чертёж, т.е. получить по готовому чертежу полное представление о форме и конструктивных особенностях запроектированного сооружения.

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии  с ФГОС по специальности  СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация и сооружений» базовой и  углубленной подготовки.

1. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения                            дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с помощью компьютерной графики;

- выполнять графические построения деталей узлов, оформлять чертежи чертёжным шрифтом, пользоваться масштабами, наносить размеры;

- применять необходимое количество видов разрезов, сечений при выполнении строительных чертежей;

- оформлять чертежи  планов, фасадов, разрезов  зданий   в соответствии с	действующими стандартами  системы  проектной  документации в   строительстве.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- правила разработки, выполнения, оформления и чтения конструкторской документации;

- стадии проектирования, виды и марки строительных чертежей, требования Единой системы модульной координации размеров в строительстве;

- правила выполнения и оформления рабочих и сборочных чертежей железобетонный  изделий;

- правила оформления чертежей планов, фасадов и разрезов зданий;

- последовательность графического построения схем сборных железобетонных изделий;

- стандарты единой конструкторской документации и системы проектной документации в строительстве.

2. Общие указания к выполнению контрольной работы.

После изучения разделов программы выполняется контрольная работа.

Выполненную работу необходимо высылать на рецензию в установленные графиком сроки и в полном комплекте. Перед отправлением работы на рецензию студент должен тщательно проверить свои чертежи. В случае неправильного выполнения одного или нескольких чертежей, эту контрольную графическую работу надо высылать на повторную рецензию вместе с ранее зачтёнными и не зачтёнными чертежами и рецензиями. Указания рецензента стирать не разрешается. Если студент, изучая материал, не может самостоятельно разобраться в каком-либо вопросе, следует обратиться за консультацией к преподавателю.

Контрольные работы составлены по шестнадцати вариантной системе.

Вариант графических работ определяется двумя последними и цифрами шифра студента. Например, для студента, имеющего шифр 2057, номер варианта 57, задания, которые он должен выполнить находим в таблице в клетке на пересечении строки 5 со столбцом 7, т е. вариант для контрольных работ по инженерной графике будет - 9.

Таблица 1. Варианты заданий

| Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 |

При изучении дисциплины формируются профессиональные и общие компетенции:

Общие компетенции

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

Профессиональные компетенции

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций;

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования;

При выполнении заданий по инженерной графике в контрольной работе применяют следующие Государственные стандарты:

ГОСТ 2.104 -2006 Основные надписи;

ГОСТ 2.301-68 Форматы;

ГОСТ 2.303-68 Линии;

ГОСТ 2.302 -68 Масштабы;

ГОСТ 2.304-81 Шрифт;

ГОСТ 2.305-2008 Изображения;

ГОСТ 2.306 -68 Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертеже. ГОСТ 2.307 - 68 Нанесение размеров и предельных отклонений;

ГОСТ 2.317 -2011 Аксонометрические проекции;

ГОСТ 2.316-2008 Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований;

ГОСТ 2.311-68 Изображение резьбы;

ГОСТ 8724-2002 Резьба метрическая,

ГОСТ 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ 21.501-2018. Правила выполнения строительных рабочих чертежей.

ГОСТ 21.508-93. СПДС Генеральные планы. Архитектурные решения.

3 Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Боголюбов С.К., Инженерная графика. - М., изд. Машиностроение, 2007 - 334с

2. Боголюбов. С.К., Индивидуальные задания по инженерной графике. - М., Высшая школа, 2010 -277 с.

3. Кириллов. А.Ф., Черчение и рисование: Учебник для техникумов. - М.

Высшая школа, 2008 - 375 с.

4. ЕСКД. Основные положения. - М. Издательство стандартов, 1985. - 343 с

5. ГОСТ 21.1101-$?. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

6. ГОСТ 21.501 - 93. СПДС. Правила выполнения архитектурно- строительных чертежей.

7. ГОСТ 21.205 - 93. СПДС. Условные графические обозначения санитарно-технических устройств.

Дополнительные источники:

1. Будасов Б.В., Георгиевский О.В., Каминский В.П., Строительное черчение. -

М. Архитектура - С, 2007 - 377 с.

2. Миронова, Р.С., Миронов. Б.Г., Сборник заданий по инженерной графике.

М., Высшая школа, 2008 - 156 с.

3.  Миронова Р.С., Миронов. Б.Г., Инженерная графика. - М., Высшая школа,

2008 . -280 с.

Интернет-ресурсы:

1.  http://spisok-literaturi.ru/inzhenemaya-grafika-spisok-literaturyi_25.html

2.  http://courses.edu.nstu.ru/index.php?show=l 1 l&curs=175&title=14

3.  http://www.goodreads.ru/books/2054233/default.aspx.partner=yandex

4. Вопросы для самостоятельной работы.

- В каких масштабах выполняют строительные чертежи?

- Каковы особенности обводки контуров изображений  в строительных чертежах?

- Как на строительных чертежах графически  выполняют размерные засечки и высотные отметки?

- Что называется  фундаментом  здания и сооружения?

- Какие сборные конструкции ленточного фундамента называются элементами фундамента?

- Как записывается  надпись  над схемой ленточного фундамента?

- Какие размеры наносят на схеме ленточного фундамента?

- Какие есть приемы нанесения позиций элементов ленточного фундамента?

- Какая толщина линий обводки элементов ленточного фундамента?

- В какой последовательности выполнять схему ленточного фундамента?

- Как маркируются архитектурно-конструктивные узлы на чертежах?

- Как обозначается узел на чертежах?

- Какие высотные отметки показывают на изображении узла?

- Что называют генеральным планом здания или сооружения?

- Какие масштабы применяют при выполнении генеральных планов?

- Чем отличается архитектурный генеральный план от строительного генерального плана?

- Какие размеры наносят на архитектурном генеральном плане, в каких единицах измерения?

- Как называется таблица, выполненная для чертежа генерального плана?

- Что такое строительная геодезическая сетка  на архитектурном генеральном плане и как она обозначается?

- Как и где записываются номера элементов генерального плана на чертежах?

- Где даны стандартные графические обозначения элементов генерального плана?

- Чем отличаются по содержанию генеральный план от строительного генерального плана?

###### 5. Методические указания к выполнению контрольной работы.

Контрольная  работа № 2 охватывает   раздел 3 тематического плана учебной дисциплины «Инженерная графика»: « Чтение и оформление строительных чертежей».

Перечень заданий контрольной работы №2:

Задание № 1 Узлы.

Задание № 2 Схема расположения элементов ленточного фундамента .

Задание № 3  План, фасад и разрез административного здания.

Контрольная работа №2 выполняется на форматах АЗ и А2. Каждый лист оформляют рамкой и основной надписью. Основная надпись (форма 3) на чертежах выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 21.1101-2013. Размеры и начертание основной надписи даны на рисунке 1

Рис. 1

При заполнении основной надписи используется прописной шрифт размером 7мм, строчный шрифт размером 3,5мм прямой или наклонный по ГОСТу 2.304-81 или шрифт прямой архитектурный узкий, его начертание дано на рисунке 2.

Рисунок.2

Работу над заданиями контрольной работы №2 нужно вести в следующей последовательности: сначала ознакомиться с содержанием и образцом выполненного задания, найти свой вариант, изучить методические указания к выполнению заданий, ответить на вопросы самопроверки по изучаемой теме. Затем приступить к работе.

6.Задания  для контрольной работы

6.1 Задание 1 «Чертежи конструктивных узлов»

Цель задания: Изучить правила вычерчивания чертежей архитектурно-конструктивных узлов в соответствии с требованиями СПДС.

Содержание задания: Начертить два архитектурно-конструктивных узла. Дать обозначение узлов в соответствии с их маркировкой, показать с помощью флажка состав многослойной конструкции.

При выполнении работы применяется масштаб 1:10; 1:20; 1:25; 1:40. Варианты заданий и образец выполненной работы даны в таблице 1.

Методические указания: при изображении узлов необходимо соблюдать правила ГОСТ 2.306-73 "Условное обозначение строительных материалов в сечении»:

При изображении строительных материалов в сечение условные обозначения должны соответствовать ГОСТ 2.306-68 и выполняться линиями по ГОСТ 2.303-68*. Угол наклона линий - 45°, слева на право, толщина линий S/2, контуры фигуры сечения обводить сплошной толстой линией. Без применения чертёжных инструментов вычерчиваются изображения песка, глины, дерева, засыпки.

При выполнении чертежа конструктивного узла надо указать:

- привязку несущих элементов узла к соответствующим координационным осям,

- высотные отметки несущих конструктивных элементов узла,

- марки конструктивных элементов узла.

Изображения несущих элементов здания на узлах, попавших в сечение или разрез, обводится сплошной толстой основной линией, толщиной S—0.8-1.0мм, условное изображение материалов элементов узла - линиями толщиной 8/2=0,5 мм, размерные и выносные линии - линией S/3.

При изображении многослойных конструкций на узле необходимо дать пояснение каждого слоя конструкции в виде полочек (флажка), которые объединяют вертикальной линией со стрелкой, всегда направленной сверху - вниз по порядку расположения слоев конструкции. Рекомендуются флажок располагать сверху многослойной конструкции. Пример оформления дан на рисунке 7.

Маркировку узла указывают над его изображением. Марка ставится в кружок, диаметром 12- 14 мм арабскими цифрами. Кружок обводится линией толщиной S.

Таблица 1- Варианты задания 1

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № рисунка | 1; 14 | 2; 15 | 5; 3 | 9; 4 | 12; 6 | 13; 7 | 18; 8 | 19; 10 | 20; 11 | 21; 16 | 23; 17 | 2; 22 | 24; 9 | 2; 22 | 21; 16 | 22; 5 |

Рисунок 1Устройство цоколя

Рисунок 2 Опирание наружной стены на фундамент.

Рисунок 3Узел примыкания перегородки к наружной стене

Рисунок 4Узел опирания деревянных балок перекрытия на стену

Рисунок 5Анкеровка самонесущей стены к перекрытию

Рисунок 6 Примыкание кровли к карнизному свесу

Рисунок 7Примыкание кровельного ковра к водоприемной воронке

Рисунок 8 Примыкание кровли к низкому парапету

Рисунок 9 Примыкание кровли к высокому парапету

Рисунок 10 Опирание лестничного марша на лестничную площадку

Рисунок 11 Опирание перекрытия на наружную стену

  - Задание 2  «Схема расположения элементов ленточного фундамента»

Цель работы: научить читать чертежи подземной части зданий и сооружений, научить графически грамотно оформлять схемы сборных конструкций в соответствии с требованиями стандартов СПДС.

Содержание работы:

1.  Вычертить схему расположения элементов ленточного фундамента  и оформить в соответствии с требованиями СПДС.

2. Начертить сечение фундамента.

Методические указания

Чертеж схемы фундамента и сечение выполнить на формате А 3, в масштабе 1:100 и 1:20 (сечение), используя таблицу 2.

Таблица 2- Данные для ленточного фундамента

| Варианты | Расстояние между осями |  |  |  |  | Развертки по осям | Сечения по осям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 | 2-3 | А-Б | Б-В | В-Г |  |  |
| 1 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | 6000 | А | А |
| 2 | 6000 | 12000 | 3000 | 3000 | 6000 | Б | Б |
| 3 | 6000 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | Г | Г |
| 4 | 12000 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 1 | 1 |
| 5 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | 6000 | 1 | 1 |
| 6 | 6000 | 12000 | 3000 | 3000 | 6000 | Г | Г |
| 7 | 6000 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | Б | Б |
| 8 | 12000 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | А | А |
| 9 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | 6000 | Г | Г |
| 10 | 6000 | 12000 | 3000 | 3000 | 6000 | Б | Б |
| 11 | 6000 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | А | А |
| 12 | 12000 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 1 | 1 |
| 13 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | 6000 | Б | Б |
| 14 | 6000 | 12000 | 3000 | 3000 | 6000 | Г | Г |
| 15 | 6000 | 12000 | 6000 | 3000 | 3000 | 1 | 1 |
| 16 | 12000 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | А | А |

Основная надпись на чертеже формата 3

Схема расположения элементов ленточного фундамента обводится:

- линией толщиной S - контур фундаментных

- линией толщиной S/2 - лента фундаментных блоков

- S/3 - размерные и выносные линии.

На схеме расположения элементов ленточного фундамента наносят следующие размеры:

- расстояние между крайними координационными осями и расстояние между промежуточными координационными осями (слева и снизу от изображения)

- привязку ширины фундаментных подушек и ленты фундаментных блоков к координационным осям.

- глубину заложения фундаментной подушки.

Фундаментные плиты	маркируются. Плиты одинаковой марки объединить

одной полкой с линиями – выносками. Полки линий - выносок

чертятся на расстоянии 15-20 мм от контуров подушек. На полке линии - выноски пишется номер позиции, высотой 5-7 мм,

нумерация цифровая, сквозная, под полкой - глубина заложения.

Последовательность выполнения схемы расположения элементов ленточного фундамента:

- По таблице2 вариантов определяют расстояния между координатными осями и чертят сетку координационных осей;

- Определяют расположение лестничной клетки, которая имеет размеры  3.00 х 6.00 метров и располагается вдоль наружной продольной координационной оси;

- Чертят ленту стеновых фундаментных блоков  по всем координационным осям, привязка к ним дана в сечениях А – А; Б – Б; 1 – 1.

- Выполняют раскладку фундаментных плит сначала по осям «А» и «Г»; потом оси «1»; затем плиты раскладывают по внутренней продольной оси схемы; в последнюю очередь -  по осям  лестничной клетки. Размеры фундаментных плит  даны в таблице  3  «Размеры фундаментных плит и блоков»

- Фундаментные плиты маркируются номером -  позицией. Через наклонные выносные линии и полочки,  на которой сверху пишут номер – позицию, а снизу  глубину заложения плиты.

- Наносят требуемые размеры.

- Надпись над схемой выполнять архитектурным шрифтом  узким высотой 10 мм «СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА»

- Линию обрыва изображения схемы дать на расстоянии 25 мм от координационной оси «3».

- Рекомендуемые номера-позиций для фундаментных  плит на схеме принять по рисунку 3.

|  | 1(3шт.) |  | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 3

.

6.3 Задание 3      «План , фасад, разрез здания»

Содержание работы:                                                                                                                     Вычертить план здания, оформить чертёж в соответствии с требованиями СПДС.

- Вычертить фасад здания, оформить чертёж в соответствии с требованиями СПДС.

- Вычертить разрез здания, оформить чертёж в соответствии с требованиями СПДС.

Работа выполняется на формате А2, масштаб 1:100

Таблица вариантов

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 |

Последовательность построения плана, фасада, разреза:.

- Вычерчивание координационных осей.

- Вычерчивание контура стен с учетом привязки к координационным осям.

- Вычерчивание оконных и дверных проёмов.

- Вычерчивание лестничной клетки (для планов и разрезов здания).

- Вычерчивание внутренней планировки и санитарно-технического оборудования (для планов зданий)

- Нанесение размеров.

- Обводка чертежа.

- Выполнение надписей над чертежами и заполнение основной надписи.

Рис. 3

Рис. 5

Рис. 7

Рис. 9

Рис. 11

Рис.10

Рис. 13

Рис. 12